宁德市图书馆存储扩容采购项目

征询预算价格公告

宁德市图书馆拟开展存储扩容采购项目，现向社会公开询价，以确定该项目的预算价格，有关事项公告如下：

- 项目内容

| 序号 | 名称 | 数量 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | SAS硬盘扩展框 | 1台 | 1. 兼容性（核心要求）：须与采购人现有运行的华为 OceanStor 5120 存储系统完全兼容，支持在线识别、级联扩容，并可通过现有管理界面进行统一监控与管理。 2. 物理规格：4U高度机架式设备，支持安装3.5英寸 SAS/NL-SAS/SSD 硬盘 ，可用盘位不少于 24个。 3. 接口标准：后端级联接口须支持 SAS 12Gb/s（SAS 3.0）标准，支持多路径冗余。 4. 可靠性：配置冗余热插拔电源模块及冗余散热风扇，支持电源故障切换与风扇在线更换。 |
| 2 | 硬盘 | 7块 | 适配华为OceanStor 5120磁盘阵列 20TB 7.2K RPM NL SAS硬盘单元(3.5") |
| 3 | SAS 级联线缆 | 2条 | 兼容性：须确保与现有华为OceanStor 5120 控制器及本次所投扩展框的物理连接与数据传输稳定性。 |

- 项目服务要求

- 提供自最终验收合格之日起为期三年的原厂质保服务。

- 质保服务须涵盖7x24小时技术支持、硬件故障上门更换、软件版本升级及远程技术支持。

- 供应商须负责设备的安装调试，并确保存储主机可成功挂载存储空间并正常分配给服务器使用。

三、项目费用

供应商根据项目内容与要求进行报价。

四、报价单位资质要求

（一）具有独立承担民事责任的能力。

（二）具有有效的《营业执照》，服务范围属于其经营或销售范围的企业。

（三）在经营活动中没有重大违法记录。

（四）询价项目须在报价人经营许可范围内。

五、报价提交材料

（一）提供报价单并加盖公章；

（二）提供企业营业执照复印件并加盖公章；

六、投送（寄）地址及联系人

请于2026年7月9日17:30前，将贵公司报价送（寄）达指定地点。联系人：黄先生，联系电话：0593-2556163，地址：宁德市东侨经济技术开发区华庭路1号宁德市图书馆快递间。

七、其他说明

本次询价仅作为编制招标控制价的参考依据之一。

八、附件(请自行下载)

附件：1. 宁德市图书馆存储扩容采购项目征询预算价报价单

宁德市图书馆

2026年7月6日